# 8.  Conclusioni e sviluppi futuri

La tesi ha confrontato il sensore PIR con due moduli radar mmWave a 24 GHz per il rilevamento della presenza di una persona, prendendo come scenario applicativo quello del progetto DIPME. Lo studio dei sensori ha chiarito come funzionano e quali dati forniscono, dal singolo bit del PIR alla distanza e all'energia per gate del radar. Per il confronto è stata realizzata una piattaforma di acquisizione su ESP32, con un'interfaccia web servita dal nodo che mostra i dati in tempo reale e li esporta in CSV.

La campagna sperimentale ha confermato che il PIR non vede una persona immobile, nemmeno sotto il banco, perché a decidere è il movimento e non la distanza. L'HLK-LD2410B invece rileva la persona immobile in tutti gli scenari, attraversa legno, vetro, cartongesso e plastica, che bloccano il PIR, e non ha prodotto falsi positivi a stanza vuota. L'HLK-LD2420 funziona nello stesso scenario, ma non localizza la persona ferma e richiede una taratura per installazione. Sulle grandezze del radar è stato poi costruito un indice di vitalità, calcolato a bordo del nodo, che distingue la persona immobile da quella in movimento, con soglie che dipendono dalla geometria in cui sono tarate.

Il radar consuma però circa mille volte più del PIR e, sempre acceso, esaurisce la batteria in meno di un giorno. La risposta alla domanda di partenza è quindi che il radar rileva la persona con maggiore affidabilità, ma deve affiancare il PIR, non sostituirlo. In tempo di pace il nodo resta in deep-sleep e il PIR lo sveglia quando rileva una presenza, come già avviene nel progetto DIPME [callisto2026dipme]. In emergenza si accende il radar, che rileva anche la persona ferma, e alternandolo con un ciclo di lavoro l'autonomia supera i tre giorni. In concreto, al dispositivo del progetto va aggiunto un sensore radar come l'HLK-LD2410B, tarato all'installazione sotto l'arredo.

Restano tuttavia diverse aree da esplorare. La prima è l'integrazione con la rete LoRa. Nel regime di emergenza il bit di presenza decide la cadenza dei messaggi del nodo [callisto2026dipme]. Il primo passo è far decidere quella cadenza al radar invece che al PIR, e aggiungere ai messaggi l'indice di vitalità, che occupa un solo byte, li renderebbe più informativi.

Un'altra riguarda la prova nel dimostratore reale, dove restano da verificare i falsi positivi con arredi metallici, il comportamento con più persone, il montaggio rispetto alla lamiera forata del banco, la separazione fra banchi adiacenti e il rilevamento immediato della persona quando il radar viene riacceso.

Infine, il firmware dell'HLK-LD2410B tara già le proprie soglie di presenza sul rumore di fondo, su comando e con il campo libero [hilinkV244]. Una procedura analoga eseguita dal nodo all'installazione, con il banco vuoto e poi occupato, adatterebbe anche il fondo per gate e le soglie dell'indice di vitalità alla geometria reale.

In sintesi, il radar mmWave colma il limite del PIR nello scenario per cui il progetto DIPME è nato, e la piattaforma realizzata è pronta a portare il confronto nelle aule reali.